Приложение 2

Практическое задание  для муниципального этапа

ХVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2025года

# Номинация «Культура  дома  и декоративно-прикладное творчество»

10-11 класс

Практическое задание по моделированию швейных изделий

«Моделирование юбки»

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы прямой юбки.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

- Наклейте детали выкройки на лист результатов.

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Описание модели: В основе модели лежит чертеж прямой юбки, прилегающей по линии талии и бедер. Линия кокетки – прямая линия, начинается на линии талии середины переднего полотнища, проходит через точку пересечения линии бедер и бокового среза, продолжается до линии середины заднего полотнища. Нижняя часть юбки имеет конусное расширение и удлиненную линию низа по линии середины заднего полотнища. Длина юбки по линии середины заднего полотнища 80 см., по линии середины переднего полотнища 45см Линия талии обработана притачным поясом. Застежка «молния» в левом боковом шве. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид спереди | Вид с правого бока | Вид сзади |

Чертеж в М 1:4 для моделирования

Карта пооперационного контроля

| №№ п/п | Критерии контроля | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Нанесение линий фасона на чертеж основы | 8 |
| 1 | Нанесение линии кокеток переднего и заднего полотнищ | 1 |
| 2 | Нанесение линии низа переднего и заднего полотнищ | 1 |
| 3 | Закрытие вытачки на кокетке переднего полотнища | 0,5 |
| 4 | Расширение переднего полотнища путем закрытия остатка вытачки | 1 |
| 5 | Нанесение линий для расширения переднего полотнища через равные отрезки | 1 |
| 6 | Нанесение линий для расширения заднего полотнища через равные отрезки. | 0,5 |
| 7 | Выполнение полного комплекта деталей (М1:4) | 1 |
| 8 | Равномерное расширение переднего и заднего полотнищ по линии низа | 0,5 |
| 9 | Наклеивание деталей с соблюдением направления нити основы. | 0,5 |
| 10 | Вычерчивание новой линии низа переднего полотнища | 0,5 |
| 11 | Вычерчивание новой линии низа заднего полотнища | 0,5 |
|  | 2. Подготовка выкройки к раскрою | 12 |
|  | Переднее полотнище |  |
| 12 | Название детали | 0,5 |
| 13 | Количество деталей | 1 |
| 14 | Направление долевой нити | 0,5 |
| 15 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |
| 16 | Сгиб ткани на переднем полотнище | 1 |
|  | Заднее полотнище |  |
| 17 | Название детали | 0,5 |
| 18 | Количество деталей | 0,5 |
| 19 | Направление долевой нити | 0,5 |
| 20 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |
| 21 | Сгиб ткани на заднем полотнище | 0,5 |
|  | Кокетка переднего полотнища |  |
| 22 | Название детали | 0,5 |
| 23 | Количество деталей | 1 |
| 24 | Направление долевой нити | 0,5 |
| 25 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |
|  | Кокетка заднего полотнища |  |
| 26 | Название детали | 0,5 |
| 27 | Количество деталей | 1 |
| 28 | Направление долевой нити | 0,5 |
| 29 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |
| 30 | Сгибы ткани на кокетке заднего полотнища юбки | 1 |
|  | Итого: | 20 |

Нанесение линий фасона

- Результаты моделирования