Практическое задание  для муниципального этапа

ХVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2025 года

# Номинация «Культура  дома  и декоративно-прикладное творчество»

7 класс

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий

«Обработка вытачки»

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

| Задание: На макете полочки выполнить обработку неразрезной вытачки, начинающейся от среза | Материалы: Ткань для раскроя деталей: -макет полочки (основная деталь) - 150*200 мм |
| --- | --- |

Вытачки выполняют для отделки изделия и придания ему формы. Раствор вытачек и их количество зависят от модели, особенностей фигуры и степени прилегания изделия.

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Наметить вытачку на изнаночной стороне тремя линиями: 1 -середина вытачки; - боковая сторона вытачки; - линия, ограничивающая длину вытачки. Длина вытачки - 100 мм Раствор вытачки - 30 мм |  |
| 2. Согнуть деталь по средней линии - 1, сметать по боковой линии - 2, заканчивая строчку сметывания у ограничивающей линии - 3. |  |
| 3. Стачать вытачку, начиная от среза по боковой линии, делая закрепки в начале строчки. В конце строчки стачивания вытачки концы ниток завязать узлом и спрятать в конец вытачки. Удалить нитки сметывания вытачки. |  |
| 4. Выполнить ВТО готовой работы. Вытачки заутюжить, совмещая линию середины со швом стачивания вытачки, одновременно сутюживая слабину в конце вытачки. |  |

Карта пооперационного контроля
«Обработка вытачки»

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет) | 2 |
| 2. | Качество строчки: равномерность натяжения верхней и нижней нитей (да/нет) | 2 |
| 3. | Удаление стежков временного назначения (да/нет) | 2 |
| 4. | Расстояние от середины вытачки до строчки стачивания вытачки по верхнему срезу(15мм±1 мм) | 3 |
| 5. | Длина вытачки (100мм±1 мм) | 3 |
| 6. | Выполнение машинных закрепок, их оптимальная длина (7-10 мм) | 3 |
|  | Итого | 15 |